Сохранение:

copy running-config startup-config

Топология cisco Packet Tracer:

Есть такая топология для лабы

172.18.0.0/16

Сервер DHCP – Switch0

Switch0 – Router0

Router0 – Switch1

Switch1 – PC1

Switch1 – PC2

Switch1 – Switch2

Switch2 – PC3

Switch2 – PC4

Switch2 – PC5

Router0 – Router1

Router1 – Switch3

Switch3 – PC6

Switch3 – PC7

Vlan 27 – PC1 PC2 PC3

Vlan 72 – PC4 PC5

Vlan27 – PC6

Vlan 72 – PC7

хосты PC1, PC2, PC3 не должны иметь возможность передавать данные по протоколу FTP

Errors (надо нажать Ctrl+Shift+6)

Switch13# ^ Translating "^"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup aborted Switch13#

show ip interface brief SWITCH : show interfaces trunk show interfaces status DHCP: show ip dhcp binding Router0#show access-lists BLOCK_FTP_VLAN27 Router0#show ip interface gigabitethernet 0/0.27 Router0#show access-lists

Switch 1

vlan 27 name VLAN27 vlan 72 name VLAN72 interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 27 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/3 switchport mode access switchport access vlan 27 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/4 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 27,72 interface fastethernet 0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 27,72

Switch 2

! Создание VLAN vlan 27 name VLAN27 vlan 72 name VLAN72 ! Настройка портов для PC3 (VLAN27) interface fastethernet 0/1 switchport mode access switchport access vlan 27 spanning-tree portfast ! Настройка портов для PC4 и PC5 (VLAN72) interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 72 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/3 switchport mode access switchport access vlan 72 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 27,72

Switch 3

! Создание VLAN vlan 27 name VLAN27 vlan 72 name VLAN72 ! Настройка портов для PC6 (VLAN27) interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 27 spanning-tree portfast ! Настройка портов для PC7 (VLAN72) interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 72 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan all

Router 0

! Настройка сабинтерфейса для VLAN27 interface gigabitethernet 0/1.27 encapsulation dot1Q 27 ip helper-address 172.18.1.10 ! Указываем на DHCP сервер ip address 172.18.27.1 255.255.255.0 ! Настройка сабинтерфейса для VLAN72 interface gigabitethernet 0/1.72 encapsulation dot1Q 72 ip helper-address 172.18.1.10 ip address 172.18.72.1 255.255.255.0 ! Активация основного интерфейса interface gigabitethernet 0/1 no shutdown interface gigabitethernet 0/2 ip address 172.18.254.1 255.255.255.252 // сеть между роутерами no shutdown Router0(config)#int gig0/0 Router0(config-if)#ip address 172.18.1.1 255.255.255.0 Router0(config-if)#no shutdown ! Статический маршрут к сети за Router1 ip route 172.18.73.0 255.255.255.0 172.18.254.2 ip route 172.18.74.0 255.255.255.0 172.18.254.2 Создаем Access Control List (ACL) Router0(config)#ip access-list extended BLOCK_FTP_VLAN27 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp 172.18.27.0 0.0.0.255 any eq 21 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp 172.18.27.0 0.0.0.255 any eq 20 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp any 172.18.27.0 0.0.0.255 eq 21 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp any 172.18.27.0 0.0.0.255 eq 20 Router0(config-ext-nacl)#permit ip any any Применяем Router0(config)#int gig0/1.27 Router0(config-subif)#ip access-group BLOCK_FTP_VLAN27 in Router0(config-subif)#exit

Switch 0

Switch0(config)#int f0/1 Switch0(config-if)#switchport mode access Switch0(config-if)#spanning-tree portfast Switch0(config-if)#exit Switch0(config)#int f0/2 Switch0(config-if)#switchport mode trunk Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,27,72 Switch0(config-if)#exit

Router 1

interface gigabitethernet 0/0 ip address 172.18.254.2 255.255.255.252 no shutdown ! Настройка сабинтерфейсов для VLAN на Switch3 interface gigabitethernet 0/1.27 encapsulation dot1Q 27 ip helper-address 172.18.1.10 ip address 172.18.73.1 255.255.255.0 interface gigabitethernet 0/1.72 encapsulation dot1Q 72 ip helper-address 172.18.1.10 ip address 172.18.74.1 255.255.255.0 interface gigabitethernet 0/1 no shutdown ! Статический маршрут к сетям за Router0 ip route 172.18.27.0 255.255.255.0 172.18.254.1 ip route 172.18.72.0 255.255.255.0 172.18.254.1 ip route 172.18.1.0 255.255.255.0 172.18.254.1

DHCP

Фильтр для PC6

! Создаем ACL для блокировки DHCP Router1(config)#ip access-list extended BLOCK_DHCP_PC6 Router1(config-ext-nacl)#deny udp host 0.0.0.0 any eq 67 Router1(config-ext-nacl)#deny udp host 0.0.0.0 any eq 68 Router1(config-ext-nacl)#deny udp any host 255.255.255.255 eq 67 Router1(config-ext-nacl)#deny udp any host 255.255.255.255 eq 68 Router1(config-ext-nacl)#permit ip any any Router1(config-ext-nacl)#exit ! Применяем ACL к интерфейсу PC6 Router1(config)#interface gigabitethernet 0/1.27 Router1(config-subif)#ip access-group BLOCK_DHCP_PC6 in Router1(config-subif)#exit На PC6 ipconfig /release Отлючить: Router1(config)#int gig0/1.27 Router1(config-subif)#no ip access-group BLOCK_DHCP_PC6 in Router1(config-subif)#exit

Фильтр для PC7

Router1(config)#int gig0/1.27 Router1(config-subif)#no ip access-group BLOCK_DHCP_PC6 in Router1(config-subif)#exit Router1(config)#ip access-list extended BLOCK_PING_OUT_PC7 Router1(config-ext-nacl)#deny icmp 172.18.74.0 0.0.0.255 any echo Router1(config-ext-nacl)#permit ip any any Router1(config-ext-nacl)# Router1(config-ext-nacl)#exit Router1(config)#interface gigabitethernet 0/1.72 Router1(config-subif)#ip access-group BLOCK_PING_OUT_PC7 in Router1(config-subif)#exit

Решение - IP Helper Address:

bash

interface gigabitethernet 0/1.27

ip helper-address 172.18.1.10

Как это работает:

- PC отправляет DHCP DISCOVER (broadcast)

- Router1 "ловит" этот broadcast на интерфейсе

- Router1 преобразует broadcast в unicast пакет

- Unicast пакет отправляется напрямую на DHCP сервер 172.18.1.10

- DHCP сервер отвечает через обычную маршрутизацию