Сохранение:

copy running-config startup-config

Топология cisco Packet Tracer:

Есть такая топология для лабы

172.27.0.0/16

FTP-сервер – Switch3

DNS-сервер– Switch3

Switch3 – Router1

Router0 – Router2

Router2 – Switch0

Switch0 – PC0

Router2 работает по  static NAT

Router0 – Router4

Router4 – Switch2

Switch2 – PC3

Router4 работает по dynamic NAT

В PC0 и PC2 надо прописать адресс DNS

Router0 – Router3

Router3 – DHCP сервер

Router3 – Switch1

Switch1 – PC1

Switch1 – PC2

Router3 работает по PAT

PC1, PC2 должны получить ip адреса с DHCP сервера и подключаться к интернету через PAT

DHCP сервер должен отправлять PC1 Pc2 адрес DNS

Router0 и Router1 – сеть провайдера

Клиенты должны обращаться к FTP-серверу пo DNS ip

Errors (надо нажать Ctrl+Shift+6)

Switch13# ^ Translating "^"...domain server (255.255.255.255) % Name lookup aborted Switch13#

show ip interface brief SWITCH : show interfaces trunk show interfaces status DHCP: show ip dhcp binding Router0#show access-lists BLOCK_FTP_VLAN27 Router0#show ip interface gigabitethernet 0/0.27 Router0#show access-lists

DNS

FTP

Router1

! Интерфейс к провайдеру (Router0) Router1(config)# interface GigabitEthernet0/1 Router1(config-if)# ip address 172.27.255.2 255.255.255.252 Router1(config-if)# no shutdown ! Интерфейс к серверам (через Switch3) Router1(config)# interface GigabitEthernet0/0 Router1(config-if)# ip address 172.27.1.1 255.255.255.0 Router1(config-if)# no shutdown ! Маршрут по умолчанию R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.255.1 R1(config)# exit

Router0

! Интерфейсы ко всем клиентам R0(config)# int f0/0 ! К R1 R0(config-if)# ip address 172.27.255.1 255.255.255.252 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# exit R0(config)# int f0/1 ! К R2 (Static NAT) R0(config-if)# ip address 172.27.255.5 255.255.255.252 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# exit R0(config)# int f1/1 ! К R4 (Dynamic NAT) R0(config-if)# ip address 172.27.255.9 255.255.255.252 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# exit R0(config)# int f1/0 ! К R3 (PAT) R0(config-if)# ip address 172.27.255.13 255.255.255.252 R0(config-if)# no shutdown R0(config-if)# exit ! Статические маршруты ко всем сетям R0(config)# ip route 172.27.1.0 255.255.255.0 172.27.255.2 R0(config)# ip route 172.27.2.0 255.255.255.0 172.27.255.6 R0(config)# ip route 172.27.3.0 255.255.255.0 172.27.255.10 R0(config)# ip route 172.27.10.0 255.255.255.0 172.27.255.14

Router2

! Внешний интерфейс (к провайдеру) R2_STATIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/0 R2_STATIC_NAT(config-if)# ip address 172.27.255.6 255.255.255.252 R2_STATIC_NAT(config-if)# no shutdown R2_STATIC_NAT(config-if)# exit ! Внутренний интерфейс (к PC0) R2_STATIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/1 R2_STATIC_NAT(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R2_STATIC_NAT(config-if)# no shutdown R2_STATIC_NAT(config-if)# exit ! Static NAT для PC0 R2_STATIC_NAT(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 172.27.2.1 ! Назначение интерфейсов для NAT R2_STATIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/0 R2_STATIC_NAT(config-if)# ip nat outside R2_STATIC_NAT(config-if)# exit R2_STATIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/1 R2_STATIC_NAT(config-if)# ip nat inside R2_STATIC_NAT(config-if)# exit Маршрут по умолчанию R2_STATIC_NAT(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.255.5 R2_STATIC_NAT(config)# exit

Router4

! Внешний интерфейс R4_DYNAMIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/0 R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# ip address 172.27.255.10 255.255.255.252 R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# no shutdown R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# exit ! Внутренний интерфейс R4_DYNAMIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/1 R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# no shutdown R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# exit ! Dynamic NAT пул R4_DYNAMIC_NAT(config)# ip nat pool DYNAMIC_POOL 172.27.3.1 172.27.3.10 netmask 255.255.255.0 R4_DYNAMIC_NAT(config)# ip nat inside source list 1 pool DYNAMIC_POOL ! Access-list для NAT R4_DYNAMIC_NAT(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255 ! Назначение интерфейсов для NAT R4_DYNAMIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/0 R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# ip nat outside R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# exit R4_DYNAMIC_NAT(config)# interface GigabitEthernet0/1 R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# ip nat inside R4_DYNAMIC_NAT(config-if)# exit ! Маршрут по умолчанию R4_DYNAMIC_NAT(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.255.9 R4_DYNAMIC_NAT(config)# exit R4_DYNAMIC_NAT# write memory

Router3

! Внешний интерфейс (к провайдеру Router0) R3_PAT(config)# interface GigabitEthernet0/0 R3_PAT(config-if)# ip address 172.27.255.14 255.255.255.252 R3_PAT(config-if)# no shutdown R3_PAT(config-if)# exit ! Подсеть для DHCP сервера R3_PAT(config)# interface GigabitEthernet0/1 R3_PAT(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 ! /30 R3_PAT(config-if)# no shutdown R3_PAT(config-if)# exit ! Подсеть для клиентов R3_PAT(config)# interface GigabitEthernet0/2 R3_PAT(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 R3_PAT(config-if)# no shutdown R3_PAT(config-if)# exit ------ ! 4. PAT конфигурация - транслируем обе подсети R3_PAT(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.3 ! DHCP сеть /30 R3_PAT(config)# access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 ! Клиентская сеть /24 R3_PAT(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload ! 5. Назначение интерфейсов NAT R3_PAT(config)# interface GigabitEthernet0/0 R3_PAT(config-if)# ip nat outside R3_PAT(config-if)# exit R3_PAT(config)# interface GigabitEthernet0/1 R3_PAT(config-if)# ip nat inside R3_PAT(config-if)# exit R3_PAT(config)# interface GigabitEthernet0/2 R3_PAT(config-if)# ip nat inside R3_PAT(config-if)# ip helper-address 192.168.1.2 ! DHCP Relay к серверу R3_PAT(config-if)# exit ! 6. Маршрутизация R3_PAT(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.255.13 ! Default route к провайдеру

DHCP

Switch 2

! Создание VLAN vlan 27 name VLAN27 vlan 72 name VLAN72 ! Настройка портов для PC3 (VLAN27) interface fastethernet 0/1 switchport mode access switchport access vlan 27 spanning-tree portfast ! Настройка портов для PC4 и PC5 (VLAN72) interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 72 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/3 switchport mode access switchport access vlan 72 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 27,72

Switch 3

! Создание VLAN vlan 27 name VLAN27 vlan 72 name VLAN72 ! Настройка портов для PC6 (VLAN27) interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 27 spanning-tree portfast ! Настройка портов для PC7 (VLAN72) interface fastethernet 0/2 switchport mode access switchport access vlan 72 spanning-tree portfast interface fastethernet 0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan all

Router 0

! Настройка сабинтерфейса для VLAN27 interface gigabitethernet 0/1.27 encapsulation dot1Q 27 ip helper-address 172.18.1.10 ! Указываем на DHCP сервер ip address 172.18.27.1 255.255.255.0 ! Настройка сабинтерфейса для VLAN72 interface gigabitethernet 0/1.72 encapsulation dot1Q 72 ip helper-address 172.18.1.10 ip address 172.18.72.1 255.255.255.0 ! Активация основного интерфейса interface gigabitethernet 0/1 no shutdown interface gigabitethernet 0/2 ip address 172.18.254.1 255.255.255.252 // сеть между роутерами no shutdown Router0(config)#int gig0/0 Router0(config-if)#ip address 172.18.1.1 255.255.255.0 Router0(config-if)#no shutdown ! Статический маршрут к сети за Router1 ip route 172.18.73.0 255.255.255.0 172.18.254.2 ip route 172.18.74.0 255.255.255.0 172.18.254.2 Создаем Access Control List (ACL) Router0(config)#ip access-list extended BLOCK_FTP_VLAN27 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp 172.18.27.0 0.0.0.255 any eq 21 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp 172.18.27.0 0.0.0.255 any eq 20 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp any 172.18.27.0 0.0.0.255 eq 21 Router0(config-ext-nacl)#deny tcp any 172.18.27.0 0.0.0.255 eq 20 Router0(config-ext-nacl)#permit ip any any Применяем Router0(config)#int gig0/1.27 Router0(config-subif)#ip access-group BLOCK_FTP_VLAN27 in Router0(config-subif)#exit

Switch 0

Switch0(config)#int f0/1 Switch0(config-if)#switchport mode access Switch0(config-if)#spanning-tree portfast Switch0(config-if)#exit Switch0(config)#int f0/2 Switch0(config-if)#switchport mode trunk Switch0(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,27,72 Switch0(config-if)#exit

Router 1

interface gigabitethernet 0/0 ip address 172.18.254.2 255.255.255.252 no shutdown ! Настройка сабинтерфейсов для VLAN на Switch3 interface gigabitethernet 0/1.27 encapsulation dot1Q 27 ip helper-address 172.18.1.10 ip address 172.18.73.1 255.255.255.0 interface gigabitethernet 0/1.72 encapsulation dot1Q 72 ip helper-address 172.18.1.10 ip address 172.18.74.1 255.255.255.0 interface gigabitethernet 0/1 no shutdown ! Статический маршрут к сетям за Router0 ip route 172.18.27.0 255.255.255.0 172.18.254.1 ip route 172.18.72.0 255.255.255.0 172.18.254.1 ip route 172.18.1.0 255.255.255.0 172.18.254.1

DHCP